Hlavným účelom stavby je poskytovať ochranu jej používateľom alebo jej obsahu. Obyčajne je čiastočne alebo úplne uzatvorená a určená na trvalé umiestnenie na jednom mieste. Každá stavba sa realizuje na stavenisku. Staveniskom je plocha pozemku alebo vodná plocha, kde sa vykonávajú stavebné práce. Najčastejšími stavebnými dielami v mestách sú bytové domy, rodinné domy, administratívne alebo občianske stavby. Bytový dom je viacpodlažná budova, ktorej základnou funkciou je bývanie. Jednotkou bytového domu je jeden byt. Rodinný dom je samostatne stojaci objekt, jednopodlažný alebo dvojpodlažný. Rodinný dom, ktorý má len jedno podlažie nazývame bungalov. Administratívna stavba je viacpodlažná budova, ktorej základnou funkciou je poskytovať priestory na administratívnu alebo kancelársku prácu. Občianska stavba je budova veľkého objemu, ktorá môže plniť rôzne účely (kultúrne stavby, nákupné centrá, budovy pre zdravotníctvo a školstvo).

Samotná budova sa skladá z niekoľkých podlaží. Podlažie je priestor medzi dvoma po sebe idúcimi stropnými konštrukciami alebo medzi stropnou konštrukciou a strechou. Podlažie vytvárajú miestnosti a chodby, ktoré vytvárajú komunikačné priestory na prepájanie miestností. Miestnosť je uzatvorený priestor v rámci podlažia. Ak sa podlažie nachádza aj pod terénom, nazývame ho podzemné podlažie. Pri rodinných a bytových domoch podzemné podlažie nazývame pivnica. Pivnica je priestor používaný na skladovanie, na vykurovacie zariadenie a na iné účely ako bývanie. Miestnosť, ktorá sa nachádza v priestore pod šikmou strechou nazývame podkrovie.

Úloha 6

| Miestnosť je uzatvorený | v rámci podlažia | priestor | otvor | objekt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Podlažie je priestor | dvoma po sebe idúcimi stropnými konštrukciami | medzi | nad | pod |
| Bytový dom je viacpodlažná budova, ktorej základnou funkciou je |  | bývanie | nákup | rekreácia |
| Rodinný dom, ktorý má len | nazývame bungalov | jedno podlažie | dve podlažia | pivnicu |
| Staveniskom je plocha | kde sa vykonávajú stavebné práce | pozemku | miestnosti | podlažia |

Úloha 7

| Pivnica je priestor | používaný na skladovanie, na vykurovacie zariadenie. | Pivnica je priestor používaný na skladovanie, na vykurovacie zariadenie. |
| --- | --- | --- |
| Rodinný dom | je samostatné stojaci objekt. | Rodinný dom je samostatne stojaci objekt. |
| Hlavným účelom stavby | je poskytovať ochranu jej používateľom. | Hlavným účelom stavby je poskytovať ochranu jej používateľom. |
| Jednotkou bytového domu | je jeden byt. | Jednotkou bytového domu je jeden byt. |
| Miestnosť, ktorá sa nachádza v priestore pod šikmou strechou | nazývame podkrovie. | Miestnosť, ktorá sa nachádza v priestore pod šikmou strechou nazývame podkrovie. |

Úloha 8

Občianska stavba je budova veľkého objemu, ktorá môže plniť rôzne účely.

Miestnosť je uzatvorený priestor v rámci podlažia.

Staveniskom je plocha pozemku alebo vodná plocha, kde sa vykonávajú stavebné práce.

Podlažie je priestor medzi dvoma po sebe idúcimi stropnými konštrukciami.

Hlavným účelom stavby je poskytovať ochranu jej používateľom alebo jej obsahu.

Stavba pozostáva z nosných konštrukcií, ktorých funkcia je zaistiť určitý stupeň tuhosti a stability objektu. Nosné konštrukcie môžeme rozdeliť na zvislé a vodorovné časti. Medzi zvislé zaraďujeme stĺpy, steny a základové konštrukcie. Medzi vodorovné zaraďujeme základové dosky a stropné konštrukcie. Základová konštrukcia je časť nosnej konštrukcie úplne alebo prevažne pod úrovňou okolitého terénu. Základ je konštrukcia, ktorá prenáša sily z hornej stavby do základovej pôdy.

Základové konštrukcie rozdeľujeme na plošné a hĺbkové. Medzi plošné základy patria pásy, pätky, dosky a rošty. Medzi hĺbkové základy patria pilóty, podzemné steny, studne a kesóny. Základový pás sa umiestňuje ako súvislá základová konštrukcia pod nosné steny. Základová pätka sa umiestňuje pod nosné stĺpy. Základová doska sa realizuje v prípade nerovnomerného sadania alebo vysokej hladiny podzemnej vody. Základový rošt tvoria základové pásy usporiadané kolmo na seba. Hĺbkové základy sa zhotovujú v prípadoch ak sa vhodné geologické podmienky pre zakladanie stavby vyskytujú vo veľkých hĺbkach. Spomedzi hĺbkových základov sa najčastejšie používajú pilóty. Pilóta je štíhly konštrukčný nosný prvok v základovej pôde určený na prenášanie zaťaženia. Podzemné steny sa využívajú v kombinácii so základovými doskami pri vysokej hladine podzemnej vody. Zároveň tvoria aj nosnú stenu podzemného podlažia objektu. Kesóny sú duté telesá s uzatvoreným stropom, ktoré sa využívajú najmä pre zakladanie mostov, šácht, hatí.

Úloha 2

| Strecha je konštrukcia, ktorá prenáša sily z hornej stavby do základovej pôdy. | F |
| --- | --- |
| Základový rošt tvoria základové pásy usporiadané vedľa seba. | F |
| Podzemné steny sa využívajú v kombinácii so základovými doskami pri vysokej hladine podzemnej vody. | T |
| Základové konštrukcie rozdeľujeme na plošné a hĺbkové. | T |
| Medzi plošné základy patria pilóty, podzemné steny, studne a kesóny. | F |

Úloha 6

| Stavba pozostáva z nosných | ktorých funkcia je zaistiť určitý stupeň tuhosti a stability objektu. | konštrukcií | stien | objektov |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kesóny sú duté telesá s | stropom, ktoré sa využívajú najmä pre zakladanie mostov, šácht, hatí. | uzatvoreným | otvoreným | dreveným |
| Základová pätka sa umiestňuje | nosné stĺpy. | pod | nad | pri |
| Základová doska sa realizuje v prípade | sadania alebo vysokej hladiny podzemnej vody. | nerovnomerného | rovnomerného | rýchleho |
| Pilóta je štíhly konštrukčný nosný prvok v základovej pôde určený na prenášanie zaťaženia. | Pilóta je štíhly konštrukčný nosný prvok v základovej pôde určený na prenášanie zaťaženia. | štíhly | hrubý | plošný |

Úloha 5

| Ako sa nazýva konštrukcia, ktorá prenáša sily z hornej stavby do základovej pôdy? | Stena | Stĺp | Doska | Základ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čo nepatrí medzi plošné základy? | Pás | Pätka | Rošt | Pilóta |
| Čo sú duté telesá s uzatvoreným stropom, ktoré sa využívajú najmä pre zakladanie mostov, šácht, hatí? | Pilóty | Šachty | Podzemné steny | Kesóny |
| Čo sa umiestňuje pod nosné stĺpy? | Doska | Pás | Pilóta | Pätka |
| Čo je štíhly konštrukčný nosný prvok v základovej pôde určený na prenášanie zaťaženia | Stĺp | Kesóny | Podzemná stena | Pilóta |

Strechou nazývame konštrukciu, ktorá zhora ohraničuje pozemnú stavbu. Hornou vrstvou strešnej konštrukcie, ktorá chráni objekt proti poveternostným vplyvom je strešná krytina. Medzi základné typy striech podľa ich tvaru patria strechy ploché (so sklonom do 10°) a strechy šikmé (so sklonom väčším ako 10°). Medzi šikmé strechy sa zaraďujú strechy pultové, sedlové, valbové, manzardové, stanové, vežové a pílové. Okrem uvedených typov striech sa v praxi vyskytujú aj menej tradičné tvary, ktorými sú škrupinové strechy. Škrupinová strecha je taká strecha, ktorá je tvorená zakriveným tvarom s konštantnou alebo premennou krivosťou. Nosnou konštrukciou, ktorá vytvára požadovaný tvar strechy je väzba krovu. Väzba krovu môže byť tvorená pomocou plných a prázdnych väzieb alebo pomocou strešných väzníkov. Plná väzba je najčastejšie tvorená krokvami, pomúrnicou, väznicou, stĺpikmi, pásikmi a väznými trámami. Prázdna väzba je najčastejšia tvorená krokvami, väznicou a pomúrnicou. Strešným väzníkom nazývame rovinnú prútovú konštrukciu s trojuholníkovo usporiadanými prútmi v rade. Takáto konštrukcia obyčajne zahŕňa prvky rovnakej hrúbky v tej istej rovine. Za krokvu považujeme sklonený nosný prvok obyčajne usporiadaný v radoch, ktorý podopiera krytinu šikmej strechy. Krokva zároveň zabezpečuje požadovaný sklon strechy. Väznica je nosník umiestnený rovnobežne s odkvapom, ktorý poskytuje medziľahlú podperu krokvám alebo strešnej krytine. Pomúrnica je nosný prvok umiestnený rovnobežne s odkvapom, ktorý poskytuje podperu v mieste uloženia krokvy na nosnú stenu stavby.

Úloha 2

| Hornou vrstvou strešnej konštrukcie je krokva. | FALSE |
| --- | --- |
| Plná väzba sa skladá z krokvy, pomúrnice, väznice, stropnej dosky, pásiku, väzného trámu. | FALSE |
| Spodnou vrstvou strešnej konštrukcie je strešná krytina. | FALSE |
| Tvar a sklon strechy definuje väzba krovu. | TRUE |
| Škrupinové strechy patria medzi ploché strechy. | FALSE |
| Väzba krovu môže byť tvorená plnými a prázdnymi väzbami alebo pomocou väzníkov. | TRUE |

Úloha 5

| Ktorý z uvedených tvarov nepatrí medzi šikmé strechy? | Sedlová strecha | Škrupinová strecha | Valbová strecha | Škrupinová strecha |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ako nazývame strešnú nosnú konštrukciu, ktorá definuje jej tvar? | Väzba stavby | Krokva | Väzba krovu | Väzba krovu |
| Ktoré strechy majú sklon do 10°? | Škrupinové | Ploché | Šikmé | Ploché |
| Ktorá časť strešnej konštrukcie chráni objekt pred poveternostnými vplyvmi? | Strešná krytina | Krokva | Väznica | Strešná krytina |
| Ktorý nosný prvok plnej väzby vytvára medziľahlé podopretie krokvy? | Väznica | Pomúrnica | Pásik | Väznica |

Úloha 4

| 1 | Strešná krytina | Horná vrstva strešnej konštrukcie, ktorá chráni objekt pred poveternostným vplyvom | a |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Škrupinová strecha | je tvorená zakriveným tvarom s konštantnou alebo premennou krivosťou | b |
| 3 | Pomúrnica | je nosný prvok umiestnený rovnobežne s odkvapom, ktorý poskytuje podperu v mieste uloženia krokvy na nosnú stenu stavby | c |
| 4 | Väznica | je nosník umiestnený rovnobežne s odkvapom ktorý poskytuje medziľahlú podperu krokvám alebo strešnej krytine | d |
| 5 | Strecha | konštrukcia, ktorá zhora ohraničuje pozemnú stavbu | e |