Základným nástrojom na rozvoj sídiel je kvalitný systém územného plánovania. Územné plánovanie je súbor činností, ktorými sa určuje a reguluje priestorové usporiadanie územia, funkčné využívanie územia a zabezpečuje sa udržateľný územný rozvoj. Územné plánovanie vytvára podmienky pre efektívne a udržateľné užívanie prírodných zdrojov. Zachováva a rozvíja historické a kultúrne dedičstvo. Zachováva a zlepšuje životné prostredie, biodiverzitu a ekologickú stabilitu.

Na Slovensku na územné plánovanie dohliadajú orgány územného plánovania. Orgány územného plánovania sú orgány štátnej správy alebo orgán územnej samosprávy zodpovedný za obstaranie, prerokovanie, využívanie, aktualizáciu územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie. Poznáme dva orgány územného plánovania. Najvyšším je Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky. Druhým je orgán územnej samosprávy, do ktoré patrí samosprávny kraj a obec.

Územnoplánovacie podklady sú dokumenty overujúce alebo navrhujúce možnosti rozvoja územia. Poznáme dve základné kategórie: Územnotechnické podklady a územné štúdie. Územnotechnické podklady popisujú skutočný stav na území, obsahujú údaje o aktuálnom stave využívania územia, o jeho urbanistických hodnotách, o stave krajiny a podobne. Územné štúdie posudzujú možnosti udržateľného územného rozvoja, overujú sa podmienky zmien na území a navrhujú sa možné riešenia vybraných problémov.

Úloha 6

| Územné štúdie posudzujú možnosti | územného rozvoja. | udržateľného | trvalého | rýchleho |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Územné plánovanie vytvára | pre efektívne a udržateľné užívanie prírodných zdrojov. | podmienky | projekty | výkresy |
| Na Slovensku na | dohliadajú orgány územného plánovania. | územné plánovanie | hospodárenie majetku | stavebné povoľovania |
| Územnoplánovacie podklady sú dokumenty overujúce alebo navrhujúce možnosti |  | rozvoja územia. | rýchlej výstavby územia. | výstavby bytových domov. |
| Územné plánovanie | historické a kultúrne dedičstvo. | zachováva a rozvíja | vymedzuje | navrhuje |

Úloha 7

| Na Slovensku na územné plánovanie | dohliadajú orgány územného plánovania. | Na Slovensku na územné plánovanie dohliadajú orgány územného plánovania. |
| --- | --- | --- |
| Základným nástrojom na rozvoj sídiel je | kvalitný systém územného plánovania. | Základným nástrojom na rozvoj sídiel je kvalitný systém územného plánovania. |
| Územné štúdie posudzujú | možnosti udržateľného územného rozvoja. | Územné štúdie posudzujú možnosti udržateľného územného rozvoja. |
| Poznáme dva orgány | územného plánovania. | Poznáme dva orgány územného plánovania. |
| Územné plánovanie vytvára podmienky pre | efektívne a udržateľné užívanie prírodných zdrojov. | Územné plánovanie vytvára podmienky pre efektívne a udržateľné užívanie prírodných zdrojov. |

Úloha 8

Územné plánovanie vytvára podmienky pre efektívne a udržateľné užívanie prírodných zdrojov.

Územnoplánovacie podklady sú dokumenty overujúce alebo navrhujúce možnosti rozvoja územia.

Územné štúdie posudzujú možnosti udržateľného územného rozvoja.

Najvyšším orgánom územného plánovania je úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky.

Územné plánovanie je súbor činností, ktorými sa určuje a reguluje priestorové usporiadanie územia, funkčné využívanie územia a zabezpečuje sa udržateľný územný rozvoj.

Na základe územnoplánovacích podkladov sa vypracovávajú územnoplánovacie dokumentácie. Územnoplánovacia dokumentácia komplexne určuje urbanistickú koncepciu a krajinnú koncepciu vymedzeného územia. Zároveň je záväzným podkladom na rozhodovanie o stavebnom zámere. Patrí sem Koncepcia územného rozvoja Slovenska, Koncepcia územného rozvoja regiónu, Územný plán mikroregiónu, Územný plán obce a Územný plán zóny.

Koncepcia územného rozvoja Slovenska určuje hlavné smery rozvoja krajiny a vyhotovuje sa v grafickej podobe v mierke 1:500 000. Obec je povinná mať územný plán obce. Územný plán obce musí byť v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska a Koncepciou územného rozvoja regiónu. V grafickej podobe sa vyhotovuje v mierke 1:10 000 alebo 1:5 000.

Územie v územnom pláne obce alebo mikroregiónu sa člení na priestorovo-funkčný celok, priestorovo-funkčnú časť a skupinu pozemkov. Priestorovo-funkčný celok je najväčšia skladobná časť územia, ktorá pokrýva celé územie mikroregiónu alebo sídla. Môže mať prírodné alebo urbanistické funkčné využitie. Priestorovo-funkčná časť je vymedzená časť územia celku, ktorá má homogénnu priestorovú alebo funkčnú charakteristiku. Skupina pozemkov je najmenšia územná jednotka, na ktorú sa vzťahuje spoločná regulácia funkčného využitia a priestorového usporiadania.

Úloha 2

| Koncepcia územného rozvoja Slovenska sa vyhotovuje v grafickej podobe v mierke 1:50 000. | F |
| --- | --- |
| Priestorovo-funkčná časť je vymedzená časť územia celku, ktorá má homogénnu priestorovú alebo funkčnú charakteristiku. | T |
| Územný plán obce musí byť v súlade s Koncepciou územného rozvoja Slovenska. | T |
| Na základe územnoplánovacích podkladov sa vypracovávajú územnotechnické podklady. | F |
| Priestorovo-funkčný celok je najväčšia skladobná časť územia, ktorá pokrýva celé územie regiónu. | F |

Úloha 6

| Územnoplánovacia dokumentácia je | podkladom na rozhodovanie o stavebnom zámere. | záväzným | voliteľným | výberovým |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Skupina pozemkov je | územná jednotka. | najmenšia | najväčšia | voliteľná |
| Obec | územný plán obce. | je povinná mať | nemusí mať | si sama vyhotovuje |
| Koncepcia územného rozvoja | určuje hlavné smery rozvoja krajiny. | Slovenska | regiónu | mikroregiónu |
|  | je najväčšia skladobná časť územia, ktorá pokrýva celé územie mikroregiónu alebo sídla. | Priestorovo-funkčný celok | Priestorovo-funkčná časť | Skupina pozemkov |

Úloha 5

| V akej mierke sa vyhotovuje územný plán obce? | 1:25 000 | 1:500 000 | 1:50 000 | 1:10 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Čo tvorí najmenšiu územnú jednotku v obci? | Priestorovo-funkčná časť | Priestorovo-funkčný celok | Parcela | Skupina pozemkov |
| Čo nepatrí medzi územnoplánovacie dokumentácie | územný plán zóny | územný plán obce | územný plán mikroregiónu | územný plán okresu |
| V akej mierke sa vyhotovuje koncepcia územného rozvoja Slovenska? | 1:25 000 | 1:50 000 | 1:100 000 | 1:500 000 |
| Ako nazývame časť územia v územnom pláne obce, ktorá má homogénnu priestorovú alebo funkčnú charakteristiku? | Priestorovo-funkčný celok | Zóna | Okres | Priestorovo-funkčná časť |

Základným predpokladom na správne vyhotovenú územnoplánovaciu dokumentáciu je mať zadefinované priestorové a funkčné regulatívy v území. Regulatív funkčného využívania definuje aké funkcie sa môžu na daných územiach realizovať. Medzi základné funkcie patrí bývanie, vybavenosť, výroba, verejne prístupné priestranstvá, vegetácia, dopravné a technické vybavenie. Bývanie tvoria najmä plochy s rôznymi formami zástavby bytových domov. Vybavenosť tvoria stavby pre výchovu a vzdelávanie, zdravotníctvo, cestovný ruch, ubytovanie, verejné stravovanie, verejnú správu a podobne. Výrobu tvoria stavby pre priemyselné budovy a sklady, budovy poľnohospodárskej výroby.

Regulatív priestorového usporiadania definuje priestorové parametre územia. Rozdeľuje sa na základné a voliteľné. Medzi základné priestorové regulatívy patria regulatív zastavanosti, regulatív výšky zástavby, regulatív vegetačných plôch a regulatív verejných priestorov. Regulatív zastavanosti vyjadruje limit zastavanosti budovami alebo inými stavbami, vyjadrený maximálnym percentuálnym podielom zastavanej ploche voči celkovej ploche. Regulatív výšky zástavby vyjadruje limit maximálnej výšky zástavby v hodnote od najnižšieho bodu styku budovy s pôvodným terénom alebo počet nadzemných podlaží. Regulatív vegetačných plôch vyjadruje limit vyjadrený minimálnym percentuálnym podielom plochy s vegetáciou na teréne voči celkovej ploche.

Medzi voliteľné regulatívy patri napríklad regulatív zastrešenia, regulatív farebnosti a regulatív urbanistickej dominanty. Regulatív zastrešenia vyjadruje prípustný alebo neprípustný typ a limit sklonu zastrešenia budov. Regulatív farebnosti vyjadruje prípustný alebo neprípustný parameter intenzity alebo kontrast farebných plôch na budovách. Regulatív urbanistickej dominanty určuje umiestnenie urbanistickej dominanty. Urbanistická dominanta je významný prvok prírodnej alebo stavebnej štruktúry v obraze sídla alebo krajiny.

Úloha 2

| Regulatív zastrešenia vyjadruje prípustný alebo neprípustný typ a limit sklonu zastrešenia budov. | T |
| --- | --- |
| Urbanistická dominanta je významný prvok prírodnej alebo stavebnej štruktúry v obraze sídla alebo krajiny. | T |
| Regulatív zastavanosti vyjadruje limit zelene, vyjadrený maximálnym percentuálnym podielom zastavanej ploche voči celkovej ploche. | F |
| Regulatív funkčného využívania definuje aké budovy sa môžu na daných územiach realizovať. | F |
| Regulatív výšky zástavby vyjadruje limit maximálnej výšky zástavby v hodnote od najnižšieho bodu styku budovy s pôvodným terénom. | T |

Úloha 5

| Aký regulatív vyjadruje prípustný alebo neprípustný typ a limit sklonu zastrešenia budov? | Regulatív farebnosti | Regulatív urbanistickej dominanty | Regulatív zastavanosti | Regulatív zastrešenia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aká stavba nepatrí medzi funkčné využitie vybavenosti? | Vzdelávanie | Zdravotníctvo | Verejná správa | Bývanie |
| Aký regulatív nepatrí medzi základné regulatívy? | Regulatív verejných priestorov | Regulatív vegetačných plôch | Regulatív zastavanosti | Regulatív ekoindexu |
| Čo nepatrí medzi základné funkčné využitie územia? | Bývanie | Vybavenosť | Výroba | Administratíva |
| Ktorý regulatív je vyjadrený minimálnym percentuálnym podielom plochy s vegetáciou na teréne voči celkovej ploche? | regulatív zastavanosti | regulatív ekoindexu | regulatív vodopriepustných plôch | regulatív vegetačných plôch |

Úloha 4

| 1 | Bývanie | tvoria najmä plochy s rôznymi formami zástavby bytových domov | a |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Výrobu | tvoria stavby pre priemyselné budovy a sklady, budovy poľnohospodárskej výroby | b |
| 3 | Regulatív zastrešenia | vyjadruje prípustný alebo neprípustný typ a limit sklonu zastrešenia budov | c |
| 4 | Regulatív farebnosti | vyjadruje prípustný alebo neprípustný parameter intenzity alebo kontrast farebných plôch na budovách | d |
| 5 | Vybavenosť | tvoria stavby pre výchovu a vzdelávanie, zdravotníctvo, cestovný ruch, ubytovanie, verejné stravovanie, verejnú správu a podobne | e |